안녕하세요 정병주 프로님,

이전 메일에 이어서 하기 파란색 글씨로 업데이트 드립니다.

앞서 업데이트 드린 사항은 초록색 글씨로 반영해두었습니다.

추가로, wafer ID matching / Die-level coordination setting / Coordination offset 관련 / U9 device 외 타 device (U8 / U8N / U11 등) set-up 관련 등 논의가 필요한 사항이 있어 미팅을 제안 드립니다.

금주 화요일 오후 혹은 수요일 오전 미팅 한차례 가능하실지 회신 남겨주신다면, 맞추어 미팅 정보 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

참조 부탁드리며, 추가로 확인 필요하신 사항 있으시다면 말씀 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

서승환 드림.

010-2925-9323

[10월 8일 Meeting]

1. 현재 까지 개발된 화면 및 컨셉에 대한 내용 공유

- GDS File View & Chain Setup

> Chain 생성 Rule 및 Filter 제거 기능 시연

- Klarf File Upload 화면

- Map Setup 화면

- Defect Map View 화면

2. E-Test 결과 File 확인 요청  - 연구소 지원 요청

- File 명에 대한 생성 Rule 요청 (공정, 디바이스, Wafer 정보들을 file 명에서 추출)

- U9 자재에서는 총 3차례 E/T가 진행이 됩니다. TSVET (1st ET) -> COWET (2nd ET) -> FT (3rd ET)

File 명은 하기 예시와 같이 확인하실 수 있으며,

[TSVET] CAI_OMM_ATV_A0_TSVET_20260902141031_U9-HS2633_U9-HS2633-01$Silterra$

[COWET] CAI_OMM_ATV_A0_COWET_20260410134003_RH-HS2606_HS2606-02$Silterra$

[FT] CAI_OMM_ATV_A0_FT_20260518152222_RH-HS2606_HS2606-02 (마지막 단계 측정인 FT 에서는 Silterra Die만 측정되기에 별도 명시 x)

File 명 생성 rule 은 다음과 같습니다:

[Customer Name; CAI]_[Device Name; OMM]_[Wafer Type; ATV]_[Wafer Revision Number; A0]_[Test Type; TSVET]_[Test Date; 20260902141031]_[Lot Name; U9-HS2633]_[Lot Name-Wafer Number; U9-HS2633-01]$Silterra$

- Parameter 에 대한 정의 Rule 요청 (공정 + 디바이스 + Chain 이름 + Parameter 별로 Spec 관리 필요)

- TSVET / COWET / FT에서 측정되는 TSVDC RES / LKG chain list 첨부 내 테이블 참조 부탁드리겠습니다.

Pass / Fail 판정 Spec은 첨부 내 테이블과 같이, 각 test 단계의 TSVDC RES / LKG Chain에 동일 기준으로 적용됩니다.

Chain에 대한 Naming Rule은 하기 3번 항목에 대한 답변 참조 부탁드리겠습니다.

3. Chain에 대한 Naming Rule 정의  - 연구소 지원 요청

- In/Out 별로 Chain에 대한 이름이 두개씩 생성 -> E-Test 결과와 Matching 하기 위한 Naming Rule 필요

(1개 Chain에 TSVDC_TOP1_P_FH, TSVDC_TOP1_N_FL이 있어 어느 Chain으로 정의해야 할지 모호함.)

- 첫째로, TSVDC RES / LKG chain에 대한 Naming Rule 하기로 구성 가능할지 문의 드립니다.

RES Parameter: Measurement type, Input current force, Chain type, Target region, Force leg (5개로 구성)

LKG Parameter: Meausrement type, Connection type, Target region 1, Force leg 1, Target region 2, Force leg 2 (6개로 구성; 2개의 chain 사이 흐르는 전류값을 측정하기에 두 target regions 간 " : " 연결 구성)

* val = measurement value

| Device | Test type | Measurement type | Chain naming rule | Spec | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U9 | TSVET | TSVDC RES | [Measurement type; Resistance]_[Input current force; iforce=8.0mA]@[Chain type; TSVDC]_[Target region; TR]_[Force leg; FH] (e.g., Resistance_iforce=0.8mA@TSVDC_TR_FH) | If val > 715, Fail; otherwise, Pass | Ohm |
| U9 | COWET |  |  |  |  |
| U9 | FT |  |  |  |  |
| U9 | TSVET | TSVDC LKG | [Measurement type; Leakage]_[Connection type; Serial]@[Target region 1; TSVDC_ASIC_HBM_N]_[Force leg 1; FH]:[Target region 2; TSVDC_ASIC_HBM_P]_[Force leg2; FL] (e.g., Leakage_Serial@TSVDC_ASIC_HBM_N_FH:TSVDC_ASIC_HBM_P_FL) | If val = "-" or abs(val) > 50, Fail; otherwise, Pass | uA |
| U9 | COWET |  |  |  |  |
| U9 | FT |  |  |  |  |

미팅에서 구두로 안내드린 바와 같이 U9 자재에서는 하기와 같은 Measurement type이 추가로 존재합니다. 상기 TSVDC chain naming rule에 대한 설정 가능성 확인 후 동일한 기준으로 naming rule 및 spec 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

U9 Measurement type

TSVDC RES

TSVDC LKG

C4DC RES

C4DC LKG

ASICDC RES

ASICDC LKG

HBMDC RES

HBMDC LKG

PIC_EDM RES

PIC_SERP RES

PIC_COMB LKG

PIC_SERP LKG

4. Chain에 대한 DB 저장 시 특정 Layer만 저장

- 현재 3, 5, 775만으로 Chain 생성 하는데 충분함. 필요시 나중에 추가 가능한 구조

- 현재는 TSVDC Chain set-up 향 3, 5, 755 layer 반영; 이후 나머지 chain (ASICDC, HBMDC, PIC 등) 향 layer 추가 필요

- Map Draw 속도 및 불필요한 용량에 대한 개선을 위함.

[10월 6일 Meeting]

1. GDS / Wafer Map

- GDS 원본은 Front side 기준이며, KLARF 및 E-Test는 Back side 기준으로 POC에서는 GDS를 반전하여 Back side 기준으로 적용합니다.

- 제공드린 Demo data는 Back-side top view 기준이기에 GDS 반전 적용; Front side / Back side 구분 interface 개발 반영이 필요할 것으로 보입니다.

현재 Demo 진행중인 U9 Device의 경우 각 AOI에서의 BS / FS 기준은 하기와 같습니다:

SiN AOI: Back-side top view

RDL AOI: Back-side top view

C4 Bump AOI: Back-side top view

TBDB AOI: Front-side top view

uPAD AOI: Front-side top view

G2DB AOI: Back-side top view

상기 ET File 명 rule과 같이, AOI File에서도 File 명 등 특정 생성 rule이 필요하실지 문의 드립니다.

- Full 타입과 Hybrid 타입은 동일 디바이스로 관리하고, Wafer Map은 1개 기준으로 셋업합니다.

2. Defect / KLARF

- KLARF Defect를 Wafer Map 및 GDS Chain 영역과 Overlay하여 분석합니다.

- Defect 이미지는 사용자가 업로드하고 시스템에서 FTP에 저장합니다.

- Chain 영역 내 Defect 위치 및 개수를 시각화.

3. E-Test

- E-Test 결과는 Chain별 Limit 기준을 적용할수 있도록 화면 개발 필요.

- Fail Chain에 대한 이름은 GDS 설정 시 생성되는 chain 관 1:1 Mapping 필요

4. 추가 필요 자료 - 연구소 지원 필요

- 실제 Wafer 형상 및 Die 정보에 대한 내용 정리

- 첫째로, Die 정보 하기 참조 부탁드립니다:

DIE SIZE WITHOUT SCRIBE LINE: 23680 um x 29905 um

SCRIBE LINE: 150 um x 150 um

Die SIZE WITH SCRIBE LINE: 23680 um x 30055 um

Wafer 형상 정보 하기 참조 부탁드립니다:

Wafer map 내 각 Die 내에 명시되어 있는 #는 고객사 측에서 지침 제공한 통합 Die# 입니다. (Notch 하단부 기준) BS top view 기준 좌측 상단부 부터 1번으로 시작, FS top view 기준 (BS에서 Flip) 우측 상단부 부터 1번으로 시작, 총 76개 Die 존재. Wafer map 내 파란색으로 표기된 Die는 Hybrid-silterra type wafer에 포함된 26개의 Silterra Die 이며, Full-silterra type wafer에는 1~76번 모든 76개의 Die가 포함됩니다. Klarf 및 ET 결과 데이터 내 좌표를 하기 Die#로 conversion 하실 수 있는 테이블 하기 항목에서 확인 드리며, 현재 고객사 지침에 따라 해당 Die#를 기준으로 잡아 자재 개발이 진행중이므로 프로그램에서는 Die#로 통일되어 표기가 되었으면 합니다.

- E-Test / KLARF 간 Die 좌표 대응 기준

- 하기 테이블 참조 부탁드리겠습니다:

*TSVET 및 COWET data 에서만 Test Coordination을 확인하실 수 있으며, FT data에서는 Part ID가 Die#와 동일합니다. AOI Klarf 자료에서는 Back side 기준 Die#39, Front side 기준 Die#38이 (0, 0)로 표기됩니다.

*Hybrid-silterra 26 dies (Full-silterra는 76개 dies 모두 포함)

| E-Test (X, Y) (Only TSVET / COWET data) | Back-side Klarf (X, Y) | Front-side Klarf (X, Y) | Die# (& Part ID in FT data) |
| --- | --- | --- | --- |
| (0, 7) | (-2, 4) | (1, 4) | 1 |
| (0, 6) | (-1, 4) | (0, 4) | 2 |
| (0, 5) | (0, 4) | (-1, 4) | 3 |
| (0, 4) | (1, 4) | (-2, 4) | 4 |
| (1, 9) | (-4, 3) | (3, 3) | 5 |
| (1, 8) | (-3, 3) | (2, 3) | 6 |
| (1, 7) | (-2, 3) | (1, 3) | 7 |
| (1, 6) | (-1, 3) | (0, 3) | 8 |
| (1, 5) | (0, 3) | (-1, 3) | 9 |
| (1, 4) | (1, 3) | (-2, 3) | 10 |
| (1, 3) | (2, 3) | (-3, 3) | 11 |
| (1, 2) | (3, 3) | (-4, 3) | 12 |
| (2, 10) | (-5, 2) | (4, 2) | 13 |
| (2, 9) | (-4, 2) | (3, 2) | 14 |
| (2, 8) | (-3, 2) | (2, 2) | 15 |
| (2, 7) | (-2, 2) | (1, 2) | 16 |
| (2, 6) | (-1, 2) | (0, 2) | 17 |
| (2, 5) | (0, 2) | (-1, 2) | 18 |
| (2, 4) | (1, 2) | (-2, 2) | 19 |
| (2, 3) | (2, 2) | (-3, 2) | 20 |
| (2, 2) | (3, 2) | (-4, 2) | 21 |
| (2, 1) | (4, 2) | (-5, 2) | 22 |
| (3, 10) | (-5, 1) | (4, 1) | 23 |
| (3, 9) | (-4, 1) | (3, 1) | 24 |
| (3, 8) | (-3, 1) | (2, 1) | 25 |
| (3, 7) | (-2, 1) | (1, 1) | 26 |
| (3, 6) | (-1, 1) | (0, 1) | 27 |
| (3, 5) | (0, 1) | (-1, 1) | 28 |
| (3, 4) | (1, 1) | (-2, 1) | 29 |
| (3, 3) | (2, 1) | (-3, 1) | 30 |
| (3, 2) | (3, 1) | (-4, 1) | 31 |
| (3, 1) | (4, 1) | (-5, 1) | 32 |
| (4, 11) | (-6, 0) | (5, 0) | 33 |
| (4, 10) | (-5, 0) | (4, 0) | 34 |
| (4, 9) | (-4, 0) | (3, 0) | 35 |
| (4, 8) | (-3, 0) | (2, 0) | 36 |
| (4, 7) | (-2, 0) | (1, 0) | 37 |
| (4, 6) | (-1, 0) | (0, 0) | 38 |
| (4, 5) | (0, 0) | (-1, 0) | 39 |
| (4, 4) | (1, 0) | (-2, 0) | 40 |
| (4, 3) | (2, 0) | (-3, 0) | 41 |
| (4, 2) | (3, 0) | (-4, 0) | 42 |
| (4, 1) | (4, 0) | (-5, 0) | 43 |
| (4, 0) | (5, 0) | (-6, 0) | 44 |
| (5, 10) | (-5, -1) | (4, -1) | 45 |
| (5, 9) | (-4, -1) | (3, -1) | 46 |
| (5, 8) | (-3, -1) | (2, -1) | 47 |
| (5, 7) | (-2, -1) | (1, -1) | 48 |
| (5, 6) | (-1, -1) | (0, -1) | 49 |
| (5, 5) | (0, -1) | (-1, -1) | 50 |
| (5, 4) | (1, -1) | (-2, -1) | 51 |
| (5, 3) | (2, -1) | (-3, -1) | 52 |
| (5, 2) | (3, -1) | (-4, -1) | 53 |
| (5, 1) | (4, -1) | (-5, -1) | 54 |
| (6, 10) | (-5, -2) | (4, -2) | 55 |
| (6, 9) | (-4, -2) | (3, -2) | 56 |
| (6, 8) | (-3, -2) | (2, -2) | 57 |
| (6, 7) | (-2, -2) | (1, -2) | 58 |
| (6, 6) | (-1, -2) | (0, -2) | 59 |
| (6, 5) | (0, -2) | (-1, -2) | 60 |
| (6, 4) | (1, -2) | (-2, -2) | 61 |
| (6, 3) | (2, -2) | (-3, -2) | 62 |
| (6, 2) | (3, -2) | (-4, -2) | 63 |
| (6, 1) | (4, -2) | (-5, -2) | 64 |
| (7, 9) | (-4, -3) | (3, -3) | 65 |
| (7, 8) | (-3, -3) | (2, -3) | 66 |
| (7, 7) | (-2, -3) | (1, -3) | 67 |
| (7, 6) | (-1, -3) | (0, -3) | 68 |
| (7, 5) | (0, -3) | (-1, -3) | 69 |
| (7, 4) | (1, -3) | (-2, -3) | 70 |
| (7, 3) | (2, -3) | (-3, -3) | 71 |
| (7, 2) | (3, -3) | (-4, -3) | 72 |
| (8, 7) | (-2, -4) | (1, -4) | 73 |
| (8, 6) | (-1, -4) | (0, -4) | 74 |
| (8, 5) | (0, -4) | (-1, -4) | 75 |
| (8, 4) | (1, -4) | (-2, -4) | 76 |

- Chain별 E-Test Pass/Fail Limit 기준

- 앞서 확인드린 naming rule table 내 Spec 항목 참조 부탁드리겠습니다. 앞서 문의드린 바와 같이 chain naming rule 확정이 되면, 나머지 chains에 대한 Pass / Fail Spec 함께 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

| Device | Test type | Measurement type | Chain naming rule | Spec | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U9 | TSVET | TSVDC RES | [Measurement type; Resistance]_[Input current force; iforce=8.0mA]@[Chain type; TSVDC]_[Target region; TR]_[Force leg; FH] (e.g., Resistance_iforce=0.8mA@TSVDC_TR_FH) | If val > 715, Fail; otherwise, Pass | Ohm |
| U9 | COWET |  |  |  |  |
| U9 | FT |  |  |  |  |
| U9 | TSVET | TSVDC LKG | [Measurement type; Leakage]_[Connection type; Serial]@[Target region 1; TSVDC_ASIC_HBM_N]_[Force leg 1; FH]:[Target region 2; TSVDC_ASIC_HBM_P]_[Force leg2; FL] (e.g., Leakage_Serial@TSVDC_ASIC_HBM_N_FH:TSVDC_ASIC_HBM_P_FL) | If val = "-" or abs(val) > 50, Fail; otherwise, Pass | uA |
| U9 | COWET |  |  |  |  |
| U9 | FT |  |  |  |  |

| U9 Measurement type | Spec |
| --- | --- |
| TSVDC RES |  |
| TSVDC LKG |  |
| C4DC RES |  |
| C4DC LKG |  |
| ASICDC RES |  |
| ASICDC LKG |  |
| HBMDC RES |  |
| HBMDC LKG |  |
| PIC_EDM RES |  |
| PIC_SERP RES |  |
| PIC_COMB LKG |  |
| PIC_SERP LKG |  |

- E-Test와 KLARF 간 Wafer ID 매칭 기준

- Update ECD: 2026-10-13