회의록

| 회의명 | 스태츠칩팩코리아 Defect E-Test 분석 시스템 POC 데이터 기준 후속 협의 (10-08 회의 회신 검토) |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 10월 13일(화) |
| 장소 |  |
| 참석자 | 서승환 책임, 정병주 프로 |
| 작성자 | 정병주 프로 |

[내용 요약]

- POC에서는 Back side와 Front side 구분, 공정 Step 구분을 분석할 때 엔지니어가 직접 선택하는 방식으로 하고, MES 연동과 자동 설정은 본 프로젝트에서 진행하기로 했다.

- KLARF의 OMM, OMM_Hybrid는 U9 한 디바이스로 관리한다. 디바이스 체계(PFIC, PFNIC, U9, U8 등)는 연구소가 이번 주 중 표로 정리하기로 했다.

- E-Test Spec은 고객이 제공한 Parameter 이름(약 120개) 단위로만 관리하고, 카테고리 단위 세분화 관리는 본 프로젝트로 미룬다.

- Map, KLARF, GDS 좌표는 100% 일치하지 않으므로 Tolerance를 두고 최대한 맞추며, Die 인덱스 대응은 시스템 내부에서 처리한다.

- 이번 주 목요일 또는 금요일에 파트장 중심으로 중간 리뷰를 진행하고, YMS 기능 범위도 이 자리에서 확인한다.

- 공정 단계와 Back side, Front side 기준

- E-Test는 TSVET(1차), COWET(2차), FT(3차) 3단계로 진행되며, AOI Step도 공정 순서대로 진행된다. 공정 순서는 연구소가 수정해 다시 회신하기로 했다. (서승환 책임)

- POC에서는 각 파일(GDS, KLARF, E-Test)이 Back side인지 Front side인지 분석 시 엔지니어가 Step별로 선택한다. 메일로 받은 AOI Step별 기준표는 참고용으로 사용한다. (결정)

- 본 프로젝트에서는 Wafer ID 기준으로 MES의 공정, Step, 디바이스 정보를 연동해 셋업 화면에서 매핑하고, AOI 장비 파일도 배치로 자동 수집한다.

- 디바이스와 파일명 규칙

- 기존 OMM은 PFIC, 기존 오버는 PFNIC로 이름이 바뀌었고, PFIC 아래에 U9, U8 등 디바이스가 있다.

- KLARF의 OMM, OMM_Hybrid는 U9 한 디바이스로 바꿔 관리한다. (서승환 책임 확인)

- U9과 U8은 GDS가 따로 있고 Unit 수도 다르다. Chain 라벨이 있는 GDS는 고객사에서 받아야 하며, 디바이스 정보는 연구소가 이번 주 중 정리하기로 했다.

- E-Test 파일명은 '_'로 잘라 순서대로 기준 정보로 사용한다. ATV는 Wafer Type(Assembly Test Vehicle)이며, 마지막 Lot-Wafer 번호가 Wafer 식별에 중요하다.

- TSVET, COWET 파일명 끝의 $Silterra$ 표기는 기준 정보에 넣지 않는다.

- E-Test Parameter와 Spec 관리

- POC에서는 E-Test 파일 헤더의 Parameter 이름을 그대로 등록하고, 고객이 메일로 제공한 약 120개 항목에 대해서만 Spec을 셋업한다. (결정)

- Spec Out이 발생하면 해당 Chain을 찾고 GDS Chain 정보로 Correlation을 확인한다.

- Parameter를 카테고리로 묶어 촘촘하게 관리하는 방식은 초기 Fail이 많이 생길 수 있어 본 프로젝트에서 검토한다. 본 프로젝트의 Spec 키는 Device + 공정 + Test Type + Parameter를 제안한다.

- C4DC 등 나머지 Chain의 Parameter와 Spec은 연구소가 이어서 안내하기로 했다.

- Die 크기와 좌표 정합

- KLARF에는 Scribe Line 크기가 따로 없어 시스템은 Scribe 포함 Pitch 기준으로 Map을 셋업한다.

- Map 셋업, KLARF, GDS의 위치 정보는 1:1로 완전히 일치하지 않으므로 Tolerance를 두고 최대한 맞춘다. 셋업 화면을 보여드리고 연구소가 확인한다.

- E-Test, KLARF, Map 간 Die 인덱스 대응이 가장 중요하며, 고객 대응표 기준으로 맞추는 방법을 검토 중이다. (정병주 프로)

- Die 인덱스는 시스템 내부에서만 맞추면 되고 사용자에게 표시할 필요는 없다. Die 번호 표시 기능은 이후 가능하나 POC에서는 일정상 제외될 수 있다.

- Function List와 중간 리뷰

- YMS 화면(Bin 결과, Test 리포트)은 현재 활용할 데이터가 없어 POC에서 제외하는 방안을 제안했다. (정병주 프로)

- 파트장이 DMS와 YMS 모두 필요하다고 요청한 배경이 있어, 중간 리뷰에서 YMS 활용 방안을 확인하기로 했다. (서승환 책임)

- 이번 주 목요일 또는 금요일에 파트장 등 키맨 중심으로 중간 리뷰를 진행한다. 아직 개발 중인 상태라는 점을 미리 공유한다.

- POC 이후에도 사용할 수 있도록 서버를 확보 중이며, 준비되면 설치 파일과 DB를 전달한다. (정병주 프로)